Battery Monitoring Module – Dragonfly V2

1. Objective

Ce module permet de mesurer la tension, le courant et la puissance consommée par le système, et d’estimer le pourcentage de batterie ainsi que l’autonomie restante à partir de la tension.

2. Architecture

Batterie 4S → BMS → INA219 → Buck 5V → Raspberry Pi + écran + électronique

3. Principe de fonctionnement

Le module repose sur une méthode basée sur la tension. La tension mesurée est convertie en pourcentage via une table d’interpolation, puis lissée pour éviter les variations brusques.

4. Logique Backend

1. Lecture du capteur INA219 (tension et courant)

2. Moyenne des mesures

3. Conversion tension → pourcentage

4. Lissage

5. Calcul puissance

6. Estimation autonomie

7. Sauvegarde

8. Exposition via API Flask

5. Exemple JSON

{

"status": "ok",

"voltage": 15.18,

"current_ma": 1280,

"percent": 74.6,

"power_w": 19.43,

"runtime_hours": 3.2,

"charging": false

}

6. Intégration

INA219 → Python → API Flask → Frontend → Écran Raspberry

7. Choix d’architecture

Le capteur est placé côté sortie pour mesurer la consommation réelle du système.

8. Mode cabine / remote

Détection via GPIO (bouton socle)

9. Comportement en charge

Le système est prioritaire, la batterie se recharge avec le surplus.

10. Conclusion

Solution simple, robuste et adaptée à un système embarqué.